ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КИРОВСИГНАЛПРОЕКТ»

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Октябрьского сельского поселения

« 20 »  сентября  2022 г.  № 120

ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на улично-дорожной сети п. Октябрьский Слободского района Кировской области

Владелец дороги: МО Октябрьское сельское поселение Согласующие организации: ОГИБДД МО МВД России «Слободской»

Том 1

Количество томов: 1

РАЗРАБОТАНО

ООО «Кировсигналпроект» Директор

А.А. Кислухин

« _» 	_	2022 г. М.П.

Киров 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций	1

Задание на проектирование ПОДД	2

Введение	3

Пояснительная записка	5

Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС ул. Горького	9

Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС ул. Ленина	12

Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС ул. Первомайской	18

Схемы размещения ТСОДД и ведомости УДС ул. Свободы	22

Схемы размещения ТСОДД и ведомости на ул. Пушкина	27

Схема размещения ТСОДД и ведомости УДС ул. Парковой	29

Схема размещения ТСОДД и ведомости УДС ул. Железнодорожной	31

Схема размещения ТСОДД и ведомости УДС ул. Школьной	34

Схема размещения ТСОДД и ведомости УДС ул. Лесной	37

Схема размещения ТСОДД и ведомости на ул. Моховой	40

Схема размещения ТСОДД и ведомости на ул. Комсомольской	42

Схема размещения ТСОДД и ведомости на ул. Гоголя	45

Схема размещения ТСОДД и ведомости на ул. Зеленой	47

Схема размещения ТСОДД и ведомости на ул. Советской	49

Схема искусственной неровности	51

Эскиз пешеходного ограждения	52

Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций

| Наименование организации | Отметка о согласовании | Примечание |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда

№	от	2021 года.

Техническое задание

Наименование работ: подготовка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на улично-дорожную сеть Октябрьского сельского поселения.

Целью подготовки ПОДД является оптимизация организации дорожного движения, устранение недостатков, связанных с неудовлетворительным состоянием, неверным применением существующих на улицах технических средств организации дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, определение мест размещения дополнительных дорожных знаков.

Проект организации дорожного движения должен содержать:

- титульный лист;

- введение;

-схемы расстановки технических средств организации дорожного движения;

- эскизы знаков индивидуального проектирования (при наличии);

- адресные ведомости.

При проектировании схем организации дорожного движения (схем расстановки технических средств организации дорожного движения) разрабатывается один вариант, расчет объемов строительно-монтажных работ по их внедрению не проводится. Схемы выполняются с использованием компьютерной программы «Титул-2005» в виде спрямленного плана в рекомендуемом линейном масштабе 1 : 3000. Масштаб по ширине принять любой, удобный для восприятия.

При разработке документации особое внимание уделить участкам, проходящим вдоль территорий детских образовательных учреждений.

Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения должны включать в себя:

- дорожные знаки;

-наружное освещение;

-остановки общественного транспорта;

-существующие пешеходные дорожки и тротуары.

Условными изображениями на схемах показывается необходимость установки (демонтажа) соответствующих технических средств организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения должен представлять книгу в переплете формата А4 и файл в электронном виде.

Глава администрации	Е.В.Тимшина

Введение

Проект организации дорожного движения (далее ПОДД) на территории п. Октябрьский МО «Октябрьское сельское поселение» Слободского района Кировской области разработан инженерами ООО «Кировсигналпроект» в соответствии с заключенным с администрацией Октябрьского сельского поселения договором.

Требования к составу и содержанию выполненных работ соответствуют Техническому заданию, а также полученным пояснениям и предложениям от представителей заказчика.

Дорожно-транспортная ситуация на улично-дорожной сети в п. Октябрьский спокойная, интенсивность движения автотранспорта незначительная, транспортные задержки отсутствуют.

При подготовке проекта использованы следующие нормативные акты и документы:

  - Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г;

  - Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ

  - СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

  - ГОСТ Р 52290-2004 Знаки дорожные. Общие технические условия;

  - ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации движения. Правила применения;

  - ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные. Элементы обустройства. Общие требования;

  - Приказ Минтранса России от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

  - ГОСТ	33151-2014	Дороги	автомобильные	общего	пользования.	Элементы	обустройства.	Технические требования. Правила применения.

3

Цель разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на данной автомобильной дороге и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Основой ПОДД являются результаты полевого обследования дорожно-транспортных условий, материалы цифровой фотосъемки элементов существующего обустройства и примыканий дорог, а также данных, предоставленных заказчиком. Обследование дороги и их видеосъемка осуществлялась с использованием передвижной лаборатории на базе автомашины.

В состав полевых работ входит:

- Визуальный осмотр обследуемой улично-дорожной сети;

- Проезд дорожной лаборатории по оси дороги с GPS приемником;

- Видеосъемка проезжей части и обочин дороги;

- Фиксирование основных геометрических параметров автомобильной дороги (радиусы кривых в плане, ширина проезжей части, продольные уклоны, габаритная высота искусственных сооружений и инженерных коммуникаций);

- Оценка обустройства улично-дорожной сети.

При оценке обустройства улично-дорожной сети обращалось внимание на:

  - существующие	дорожные	знаки,	их	дислокацию,	правильность	применения,	техническое	состояние, соответствие нормативам, в т.ч. по внешнему виду;

  - примыкания, пересечения с автомобильными дорогами;

  - уширения дороги, оборудованные площадки для остановки и стоянки;

  - пересечения с коммуникациями.

В состав камеральных работ входит: обработка материалов обследования, проектирование схем дислокации дорожных знаков. Данные сведения представляются в графическом и табличном виде.

4

Пояснительная записка

Поселок Октябрьский расположен в северо-восточной части Кировской области, на расстоянии примерно 25 км на северо-восток от районного центра города Слободской. От районного центра до поселка можно доехать по федеральной автодороге Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» и далее по дороге районного значения. Дорожно-транспортная обстановка на улично-дорожной сети поселка спокойная, мест концентрации ДТП не зарегистрировано.

Крупными улицами в п. Октябрьский являются ул. Горького и ул. Ленина. На ул. Горького находится здание администрации Октябрьского сельского поселения. Участок ул.Горького от въезда в поселок до пересечения с ул. Ленина входит в состав автодороги Ильинское-Октябрьский и находится в ведении администрации Слободского района. На ул. Ленина расположено здание школы.

Все дороги в поселке на улицах двухполосные, покрытие в основном грунтовое. Твердое покрытие на улице Горького и, частично, на ул. Ленина. Тротуары на ряде участков улиц имеются. Скоростной режим на территории поселения, согласно ПДД, - 60 км/ч, за исключением участков, проходящих вдоль территории детских образовательных учреждений на ул. Ленина.

Ввиду незначительной интенсивности движения автотранспорта знаки приоритета предусмотрены лишь на ул. Горького и ул.Ленина. На перекрестках, где такие знаки не предусмотрены, водители должны управлять транспортными средствами согласно ПДД, используя «правило правой руки» и учитывая покрытие проезжей части. Выезды с прилегающей территории перекрестками не являются.

Схемы организации дорожного движения выполнены в программе Титул-2005 в линейном масштабе 1:4000.

Проектом предусмотрено:

5

- установка недостающих знаков приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу» согласно п. 5.3.2 - п.

5.3.6 ГОСТ Р 52289-2019 в местах пересечений и примыканий улиц;

- установка знаков 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета,

3.24 «Ограничение максимальной скорости», табличек 8.2.1 «Зона действия» на участке ул. Ленина, проходящем вдоль территории школы (требования п. 5.1.17, п. 5.2.25, п. 5.4.22 ГОСТ Р 52289-2019). Существующие в поселке дорожные знаки 1.23 «Дети» не соответствуют действующим нормам по внешнему виду и условиям их применения, в связи с чем предлагается их демонтировать;

- установка недостающего дорожного знака 5.24.1 «Конец населенного пункта» по границе жилой территории в соответствии с п. 5.6.35 и п. 5.6.36 ГОСТ Р 52289-2019.

Типоразмер дорожных знаков по ГОСТ Р 52290 -2004 целесообразно принять II, их установку произвести согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2019. Согласно п. 5.1.7 ГОСТ Р 52289-2019 расстояние от края проезжей части до ближнего края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,5 м, а для информационных знаков от 0,5 до 5 м. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть 2-4 м.

6

Схема улиц п. Октябрьский

- главная дорога.

7

Проектом предусмотрены следующие условные обозначения:

- существующий дорожный знак;

- существующий дорожный знак, который необходимо демонтировать;

- проектируемый дорожный знак;

- жилая или хозяйственная застройка;          - опора освещения;

- существующий тротуар (пешеходная дорожка);

- проектируемый тротуар (пешеходная дорожка);        - автобусная остановка.

8

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Октябрьский, ул. Горького (участок между домом №1 и сквером)

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, |  | Проектируемые опоры/светильники, |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+120 | 1/1 | 0 | 2/2 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 1/1 | 0 | 2/2 | 0 |  |  |

п. Октябрьский, ул. Горького (участок между домом №2 и сквером)

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, |  | Проектируемые опоры/светильники, |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+114 | 0 | 1/1 | 0 | 2/2 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 1/1 | 0 | 2/2 |  |  |

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Октябрьский, ул.Ленина

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+450 | Требуется установить | 1 | справа |
| 2 | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+650 | Требуется установить | 1 | слева |
| 3 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+510 | Требуется установить | 1 | справа |
| 4 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+575 | Требуется установить | 1 | справа |
| 5 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+575 | Демонтировать | 1 | справа |
| 6 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+705 | Установлено | 1 | слева |
| 7 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+705 | Демонтировать | 1 | слева |
| 8 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+760 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Итого демонтировать: |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+372 | Требуется установить | 1 | слева на примыкании |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+390 | Требуется установить | 1 | слева |
| 11 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+550 | Требуется установить | 1 | справа |
| 12 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+573 | Требуется установить | 1 | слева |
| 13 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+705 | Требуется установить | 1 | справа |
| 14 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+730 | Требуется установить | 1 | слева |
| 15 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+837 | Требуется установить | 1 | справа |
| 16 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+863 | Требуется установить | 1 | слева |
| 17 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+360 | Требуется установить | 1 | справа |
| 18 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+372 | Требуется установить | 1 | справа на съезде |
| 19 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+563 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 20 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+563 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 21 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+717 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 22 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+717 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 23 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+850 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 24 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+850 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+450 | Требуется установить | 1 | справа |
| 26 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+536 | Требуется установить | 1 | справа |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+573 | Требуется установить | 1 | слева |
| 28 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+575 | Установлено | 1 | справа |
| 29 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+705 | Установлено | 1 | слева |
|  |  | Итого установлено: |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+550 | Требуется установить | 1 | справа |
| 31 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+554 | Требуется установить | 1 | слева |
| 32 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+550 | Требуется установить | 1 | справа |
| 33 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+554 | Требуется установить | 1 | слева |
| 34 | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+536 | Требуется установить | 1 | справа |
| 35 | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+538 | Требуется установить | 1 | слева |
| 36 | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+570 | Требуется установить | 1 | справа |
| 37 | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+573 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | Знаки дополнительной информации(таблички) |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+575 | Требуется установить | 1 | справа |
| 39 | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+705 | Требуется установить | 1 | слева |
| 40 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+372 | Требуется установить | 1 | слева на примыкании |
| 41 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+360 | Требуется установить | 1 | справа |
| 42 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+372 | Требуется установить | 1 | справа на съезде |
| 43 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+390 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Всего установлено: |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Всего демонтировать: |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Всего требуется установить: |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 41 |  |

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

п. Октябрьский, ул.Ленина

| № км | 1.14.1(шт)(бел) | 1.25(м)(бел) | ИТОГО, м2(бел) | ИТОГО, м2(жел) | ВСЕГО, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэф.привед. к 1.1 | 0.400 | 4.000 |  |  |  |
| Ширина, м | 4.00 | 0.40 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 - 1 | 7,000 | 14,000 | 8,400 | 0,000 | 8,400 |
| 1 - 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 7,000 | 14,000 | 8,400 | 0,000 | 8,400 |
| ЛИН.КМ | 0,000 | 0,014 |  |  |  |
| ПРИВЕД.КМ | 0,000 | 0,056 |  |  |  |
| ПЛОЩАДЬ | 11,200 | 5,600 | 16,800 | 0,000 | 16,800 |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

п. Октябрьский, ул.Ленина

| № | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Расположение | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0+272 | 0+369 | Слева |  | 97 |
| 2 | 0+375 | 0+560 | Слева |  | 185 |
| 3 | 0+380 | 0+488 | Справа |  | 108 |
| 4 | 0+496 | 0+559 | Справа |  | 63 |
| 5 | 0+551 | 0+553 | Слева | 2 |  |
| 6 | 0+551 | 0+553 | Справа | 2 |  |
| 7 | 0+567 | 0+714 | Справа |  | 147 |
| Итого: |  |  |  | 4 | 600 |

п. Октябрьский, ул. Ленина

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 1+300 | 7/7 | 2/2 | 30/30 | 1/1 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 7/7 | 2/2 | 30/30 | 1/1 |  |  |

Ведомость наличия пешеходных переходов

п. Октябрьский, ул.Ленина

| № п/п | Адрес, км + м | Тип пешеходного перехода | Вид перехода | Расположение перехода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0+552 | Нерегулируемый | назeмный | в одном уровне |
| Всего: |  |  |  |  |

Ведомость размещения пешеходных ограждений

п. Октябрьский, ул.Ленина

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Протяженность, м | Расположение | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0+500 | 0+550 | 50 | Справа | Конструкция перильного типа |
| 2 | 0+500 | 0+550 | 50 | Слева | Конструкция перильного типа |
| 3 | 0+570 | 0+705 | 135 | Справа | Конструкция перильного типа |
| Итого: |  |  | 235 |  |  |

Ведомость наличия светофорных объектов

п. Октябрьский, ул.Ленина

| № п/п | Адрес, км + м | Объект | Количество светофоров на объекте |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транспортных | пешеходных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 0+550 | пешеходный переход | 1 (запроектировано) | 0 | Справа |
| 2 | 0+554 | пешеходный переход | 1 (запроектировано) | 0 | Слева |
| Итого: |  |  | 4 | 0 |  |

Ведомость наличия искусственных неровностей

| № п/п | Адрес, км + м | Проектируемые | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0+537 | 1 | монолитная, волнообразная |
| 2 | 0+571 | 1 | монолитная, волнообразная |
| Итого: |  | 2 |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Октябрьский, ул. Первомайская

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+620 | 3/3 | 2/2 | 8/8 | 8/8 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 3/3 | 2/2 | 8/8 | 8/8 |  |  |

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Октябрьский, ул.Свободы

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+005 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1 |  |

п. Октябрьский, ул. Свободы

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+350 | 0 | 2/2 | 10/10 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 2/2 | 10/10 | 0 |  |  |

п. Октябрьский, ул. Пушкина

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+216 | 0 | 0 | 8/8 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 0 | 8/8 | 0 |  |  |

п. Октябрьский, ул. Парковая

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+200 | 1/1 | 0 | 6/6 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 1/1 | 0 | 6/6 | 0 |  |  |

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Октябрьский, ул.Железнодорожная

.

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 | 0+167 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 | 0+167 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | 0+157 | Требуется установить | 1 | справа |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | 0+175 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 4 |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Октябрьский, ул. Железнодорожная

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+00 - 0+505 | 3/3 | 0 | 12/12 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 3/3 | 0 | 12/12 | 0 |  |  |

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Октябрьский, ул.Школьная

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 | 0+115 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 | 0+115 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | 0+100 | Требуется установить | 1 | справа |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | 0+130 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 4 |  |

п. Октябрьский, ул. Школьная

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+230 | 3/3 | 0 | 5/5 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 3/3 | 0 | 5/5 | 0 |  |  |

Ведомость размещения дорожных знаков

п. Октябрьский, ул.Лесная

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 | 0+447 | Требуется установить | 1 | слева на пересечении |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 | 0+447 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | 0+435 | Требуется установить | 1 | справа |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | 0+460 | Требуется установить | 1 | слева |
|  |  | Итого требуется установить: |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 4 |  |

п. Октябрьский, ул. Лесная

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+00 - 1+000 | 9/9 | 0 | 17/17 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 9/9 | 0 | 17/17 | 0 |  |  |

п. Октябрьский, ул. Моховая

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+295 | 0 | 0 | 10/10 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 0 | 10/10 | 0 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

п. Октябрьский, ул. Комсомольская (1 участок)

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+122 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 3/3 |  |  |

п. Октябрьский, ул. Комсомольская (2 участок)

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+124 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 4/4 |  |  |

п. Октябрьский, ул. Гоголя

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+279 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 10/10 |  |  |

п. Октябрьский, ул. Зеленая

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+407 | 0 | 0 | 12/12 | 0 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 0 | 12/12 | 0 |  |  |

п. Октябрьский, ул. Советская

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Место расположения и протяженность линии освещения, км+м | Расположение по ширине дороги |  |  |  | Дата установки | Соответствие нормам линии освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие опоры/светильники, шт. |  | Проектируемые опоры/светильники, шт. |  |  |  |
|  |  | слева | справа | слева | справа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 - 0+270 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | до 2000 г. | требуется реконструкция и установка вновь |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 11/11 |  |  |

Подписьидата

Взам.инв.№

Проекторганизациидорожногодвижениянаулично-дорожнойсети

лоКмИз.уч.Лист№док.Подпись Дата

п.ОктябрьскийСлободскогорайона

Инв.№подл.

Разраб.  ГИП

Н.контроль

Стадия

Лист

Листов

3.0

Осьдороги

Проезжаячасть

7.0

0.07

Схемаустройстваискусственнойнеровности

наул.Ленина

О"Кировсигналпроект"